**

团  体  标  准

T/SDUWA  ****-2023

城市防汛应急物资配备指南

Guidelines for Equipping Emergency Supplies for Urban Flood Prevention

（征求意见稿）

202*-**-**发布                             202*-**-**实施

山东省城镇供排水协会 发布

前  言

根据《山东省城镇供排水协会关于征集山东省城镇供排水协会2024年度团体标准项目的通知》的要求，标准编制组经调查研究，认真总结省内各市物资配备经验，并结合我省工作实际情况，编制本指南。

本指南主要内容：总则，术语，基本规定，配备标准，管理及维护。

本指南由山东省城镇供排水协会归口，山东省住房和城乡建设发展研究院负责具体内容的解释。在执行过程中若有意见或建议，请及时反馈至山东省住房和城乡建设发展研究院（地址：济南市卧龙路128号，邮编：250014，电话：0531-51765569，邮箱：52175612@qq.com）。

主编单位：山东省住房和城乡建设发展研究院

参编单位：同圆设计集团股份有限公司

济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司

编写人员：刘达光  范学平  李红扩  方贤松  乔  梁

徐  响  张瑞晶  刘元彬  黄  磊  苏  薇

审查人员：

目  次

1  总 则................................................1

2  术 语................................................2

3  基本规定.............................................3

4  配备标准.............................................4

5  管理及维护...........................................5

附录A  城市防汛物资配备标准............................6

标准用词说明............................................9

Contents

1  General Provisions...................................1

2  Terms ...............................................2

3  Basic Requirements...................................3

4  Equipment Standards..................................4

5  Management and Maintenance ...........................5

Appendix A  Standard Equipping Emergency Suppliesfor Urban Flood Prevention............................6

Standard Wording Explanation.............................9

1 总  则

1.0.1 为加强全省城市防汛应急物资配备，建立健全城市防汛应急物资配备保障体系，提高应对突发城市防汛事件能力和水平，保障人民生命财产安全，制定本指南。

1.0.2 本指南适用于山东省设区市、县（区、市）城市防汛应急物资配备及相关工作。

1.0.3 省住房城乡建设行政主管部门对全省应急物资配备工作进行指导，设区城市、县（市、区）城市排水主管部门负责本级应急物资的配备、调用和管理。

1.0.4 城市防汛应急物资配备工作除应执行本指南外，尚应遵守现行国家和山东省的有关标准。

2 术  语

2.0.1  城市内涝  urban waterlogging

强降雨或连续性降雨超过城市排水能力，导致城市产生积水灾害的现象，主要包括以下情况：居民住宅和工商业建筑物的底层进水、道路中每条车道的积水深度超过15cm和雨后退水时间超过1－3h等。

2.0.2  内涝隐患点  hidden danger points of waterlogging

地势低洼、存在积水隐患的、且可能造成较大损失或影响的内涝风险点，主要包括城市洼地、下穿立交、下沉广场和城镇民用建筑物地下空间，不含海绵城市建设过程中采取的下沉式绿地。

2.0.3  排水分区  drainage zoning

考虑排水地区地形、水系、水文地质、容泄区水位和行政区划等因素，把一个地区划分成若干个不同排水方式排水区的工作。

2.0.4  应急物资配备  equipping emergency supplies

为应对城市内涝和排水需要，预先配备的一系列必要物资和设备；主要包括实物配备、协议配备等方式。

2.0.5  实物配备  physical equipment

政府或相关部门直接购买并存储应急物资，以确保在需要时能够立即调用。

2.0.6  协议配备  protocol equipment

政府或相关部门与应急资源所有者签订合同，保证在突发事件发生后按照合同约定，能够优先租用、调用的相关物资和设备。

3 基本规定

3.0.1  城市防汛应急物资配备坚持“人民至上、生命至上”理念，遵循“宁可备而不用，不可用时无备”原则，分级配备、属地管理、数字赋能、联网共享、统筹调配、保障急需。

3.0.2  各级城市排水主管部门落实分级配备责任，结合辖区内历年洪涝事件发生频次及影响范围、排水分区、内涝隐患点分布及严重性等，兼顾跨区域、跨部门增援需要，科学确定城市防汛应急物资配备重点、规模和方式。

3.0.3  按照“分散配备、高效实用”的原则，加强仓库建设和管理，提高其规范化、现代化、信息化水平。

4 配备标准

4.0.1  设区市、县（区、市）根据地形、水系、水文地质等因素，将建成区内划分为平原地区、沿海地区、山区3种类型。同时具有两种及以上类型的，按照“种类齐全，数量就高”的原则，综合确定配备量。

4.0.2  城市防汛物资以县（区、市）配备为主，应设置1个或多个配备仓库。

4.0.3  城市防汛物资包括应急排水装备、抢险物料、救生器材、抢险机具、应急指挥装备和工程抢险装备等。

4.0.4  县（区、市）级排水设备的配备可根据总排水量要求（按照当地12小时排除的内涝雨水量计算）、内涝隐患点分布等具体情况确定排水泵车的规格和数量，并配备相应的排水软管水龙带和发电机组。

4.0.5  以建成区50平方公里的平原地区城市为参考，设置应急排水装备、抢险物料、救生器材、抢险机具、应急指挥装备和工程抢险装备等物资配备标准（详见附录A），县（市、区）可以本地建成区面积进行折算，山区配备物资数量可按平原地区90%计算，沿海地区配备物质数量可按平原地区110%计算。

4.0.6  设区市本级可按所辖市域范围总配备量的10%进行配备，大流量排水泵车（1000m3/h及以上）及相应排水软管水龙带、发电机组等排水设备不少于1套，抢险救生舟不少于1艘，可与市辖区、县（市）统筹建立物质配备库。

5 运行与维护

5.0.1  各级防汛主管部门应加强应急物资仓库管理，完善管理制度，明确岗位责任，确保做到应急调用。

5.0.2  应急排水装备、抢险机具、应急指挥装备采用实物配备方式，工程抢险装备采用协议配备方式，抢险物料和部分救生器材采用以实物配备为主、协议配备为辅的方式。

5.0.3  各级防汛主管部门应对负责应急物资配备管理人员进行培训，以增强突发事件的预防、控制、抢险知识和技能，提高应对突发事件的处置能力。

5.0.4  有保质期限的应急物资可以协议配备为主要配备形式，采用实物配备的应急物资应及时检查更新。

5.0.5  采取协议配备的应急物资，应定期检查生产企业的实物配备、生产能力配备及产品质量状况，以确保应急物资在紧急情况下的生产供给。

附录A  城市防汛物资配备标准

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 配备方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急排水装备 | 大功率排水泵车≥1000m³/h | 辆 | 1 | 实物配备 |
|  | 其他类型排水泵 | 台 | 可根据当地总排水量需求增加 |  |
|  | 发电机组≥50KW | 台 | 2 |  |
| 抢险物料 | 编织袋 | 条 | 20000 | 实物配备为主，协议配备为辅 |
|  | 麻袋 | 条 | 5000 |  |
|  | 沙 | 方 | 50 |  |
|  | 水龙带（4寸） | 盘 | 400 |  |
|  | 水龙带（6寸） | 盘 | 400 |  |
|  | 水龙带（8寸） | 盘 | 400 |  |
|  | 铝合金水龙带快接（4寸） | 套 | 200 |  |
|  | 铝合金水龙带快接（6寸） | 套 | 200 |  |
|  | 铝合金水龙带快接（8寸） | 套 | 200 |  |
|  | 铁丝 | 公斤 | 1250 |  |
|  | 桩木 | 立方米 | 10 |  |
|  | 绳类 | 公斤 | 1250 |  |
|  | 铁锨、镐 | 只 | 750 |  |
|  | 膨胀袋类 | 条 | 2200 |  |
|  | 应急挡水类 | 米 | 500 |  |
| 救生器材 | 救生衣 | 件 | 50 | 实物配备 |
|  | 抢险救生舟 | 艘 | 1 |  |
|  | 救生绳 | 米 | 400 |  |
|  | 救生圈 | 个 | 100 | 实物配备为主，协议配备为辅 |
|  | 反光分体雨衣 | 套 | 400 |  |
|  | 防汛水鞋 | 双 | 400 |  |
|  | 帐篷 | 个 | 100 |  |
| 抢险机具 | 便携式工作灯 | 只 | 10 | 实物配备 |
|  | 投光灯 | 只 | 15 |  |
|  | 电缆 | 米 | 250 |  |
|  | 电焊机 | 台 | 10 |  |
|  | 液压动力站 | 台 | 5 |  |
|  | 液压剪 | 台 | 5 |  |
|  | 液压镐 | 台 | 5 |  |
|  | 油锯 | 台 | 25 |  |
| 应急指挥装备 | 通讯指挥车（含导航仪） | 台 | 1 | 实物配备 |
|  | 无人机 | 架 | 2 |  |
|  | 卫星通讯电话 | 部 | 2 |  |
|  | 对讲机 | 部 | 10 |  |
|  | 夜视仪 | 部 | 2 |  |
|  | 灾情现场视频传输设备 | 覆盖全部防汛区域 |  |  |
| 工程抢险装备 | 挖掘机 | 台 | 2 | 协议配备 |
|  | 推土机 | 台 | 2 |  |
|  | 装载机 | 台 | 2 |  |
|  | 打桩机 | 台 | 2 |  |
|  | 电镐、风镐 | 台 | 6 |  |
|  | 移动式升降 照明灯组 | 个 | 6 |  |
|  | 轻型运输车 | 辆 | 6 |  |

注：1.表中数量为最低标准；

2.大功率排水泵车（≥1000m³/h）不少于1辆，并应根据当地总排水量增加相应流量的排水泵。

标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用必须。

反面词采用严禁。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”。

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”。

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。